附件2-1

工业产品生产许可证获证企业现场检查作业指导书

（危险化学品）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照信息 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 营业执照原件 | 1）是否在有效期内； 2）营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； 3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 | 1、检查文件资料： （1）营业执照原件； （2）工业产品生产许可证原件。 2、检查企业所在地的门牌号信息。 |
| 1.2 | 生产许可证 | 生产许可证原件（正本、副本、明细本） | 4）是否在有效期内； 5）实际生产产品信息（产品单元、产品品种）与生产许可证是否一致； 6）企业生产的产品是否在许可范围内，企业名称、住所、生产条件与取证时是否一致。 |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 | 相关主要技术人员能力 | 7）是否熟悉所申请的产品相关标准；是否具有相关产品专业技术知识。 | 1、对照工艺卡等文件检查关键岗位工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定； 2、现场检查检验人员是否能按照检验规程要求进行检验操作。 |
| 2.2 | 关键工序操作人员 | 关键岗位人员操作能力 | 8）关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况 |  |
| 2.3 | 检验人员 | 检验人员试验操作能力、检验数据分析、结论判定能力 | 9）检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验否能够规范操作，其操作是否符合检验规程。 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |
| 3.1 | 生产设施设备 | - 基础设施 - 生产设备 | 10）是否具备满足其生产所需的工作场所和设施，并运行正常； 11）企业是否具有细则规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 | 对照危险化学品实施细则中表3-1、3-2和企业获证时的必备生产设备设施汇总表进行检查。 |
| 3.2 | 检验设施设备 | - 检验环境 - 检验仪器 | - 是否具备满足其检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 - 企业是否具有细则规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备；其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求；并在检定或校准有效期内使用。 | - 对照危险化学品实施 细则中表3-3、3-4和企业获证时的必备检验设备设施汇总表进行检查。 - 核对必备检测仪器的 检定/校准证书 |
| 4 | 技术文件 |  |  |  |
| 4.1 | 技术工艺文件 | 1）工艺流程 2）技术工艺文件 | - 工艺流程图是否与其生产实际相吻合，是否标明关键工序、质量控制点。 - ，每一关键工序、质量控制点，是否编制有相关技术工艺文件。 | - 检查工艺流程图，关 注所标注的关键工序和质量控制点； - 检查相关技术工艺文 件的完整性。 |
| 4.2 | 检验文件 | 检验文件 | - 是否对采购重要原材料进货检验（或验证）等生产过程检验、出厂检验作出规定。 - 是否编制了检验规程，其内容是否完整正确 | - 检查进货检验、过程 检验及出厂检验规程； 2、检查规程内容是否包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验结果判定及处理等内容。 |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |
| 5.1 | 生产记录 | 关键工序、质量控制点的生产工艺记录 | 18）是否对主要工艺参数进行如实的记录。 | 对照工艺卡等技术文件现场检查关键工序的生产记录表。 |
| 5.2 | 进货检验 | 进货检验记录 | 19）采购重要原材料和是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关规定 | 对照进货检验规程检查进货检验记录是否完整准确。 |
| 5.3 | 过程检验 | 过程检验记录 | 20）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 对照过程检验规程检查过程检验记录是否完整准确。 |
| 5.3 | 出厂检验 | 出厂检验记录 | 21）成品出厂是否按规定进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | 对照成品检验规程检查出厂检验记录是否完整准确。 |
| 5.4 | 不合格品控制 | 不合格品控制规程和记录 | 22）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。 | 现场调取不合格品控制程序及处置记录。 |
| 6 | 标识标注 |  |  |  |
| 6.1 | 标识标志 | 产品说明书或产品标签 | 23）产品是否具有合格证、产品说明书或产品标签，标识内容是否齐全，并符合相关法律法规及标准的要求。 | 1、对照生产许可证检查生产许可证标志和编号、企业名称、生产地址等信息是否完整准确； 2、对照企业明示产品执行标准中包装标识和标签条款中的要求进行检查。 |

附件

- 危险化学品生产许可证实施细则（一）（危险化学品无机产品部分）

- 危险化学品生产许可证实施细则（二）（危险化学品氯碱产品部分）

3、危险化学品生产许可证实施细则（三）（危险化学品工业气体产品部分）

4、危险化学品生产许可证实施细则（四）（危险化学品化学试剂产品部分）

5、危险化学品生产许可证实施细则（五）（危险化学品有机产品部分）

6、危险化学品生产许可证实施细则（六）（危险化学品石油产品部分）

下载地址：http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/201902/t20190225_291274.html