工业产品生产许可证获证企业现场检查作业指导书

（化肥产品）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照信息 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 营业执照原件 | 1）是否在有效期内； 2）营业执照住所、实际生产地址与生产许可证是否一致； 3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 | 1、检查文件资料： （1）营业执照原件； （2）工业产品生产许可证原件。 2、检查企业所在地的门牌号信息。 |
| 1.2 | 生产许可证 | 生产许可证原件（正本、副本、明细本） | 4）是否在有效期内； 5）实际生产产品信息（产品单元、产品品种）与生产许可证是否一致 6）企业生产的产品是否在许可范围内，企业名称、住所、生产条件与取证时是否一致。 |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 | 相关主要技术人员能力 | 7）是否熟悉所申请的产品相关标准；是否具有相关产品专业技术知识。 | 1、对照工艺卡等文件检查关键岗位工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定； 2、现场检查检验人员是否能按照检验规程要求进行检验操作。 |
| 2.2 | 关键工序操作人员 | 关键岗位人员操作能力 | 8）检查关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，操作人员是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 |  |
| 2.3 | 检验人员 | 检验人员试验操作能力、检验数据分析、结论判定能力 | 9）检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验是否能够规范操作，其操作是否符合检验规程。 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |
| 3.1 | 生产设施设备【否决项】 | - 基础设施 - 生产设备 | 10）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 11）企业是否具有细则规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 | 对照化肥产品实施细则中表3-1进行检查。化肥包装件应贮存于场地平整阴凉、通风干燥的仓库内。不允许露天贮存、日晒雨淋。有特殊要求的产品贮存，应符合相应的产品标准规定。堆置高度应小于7m。（GB8509-2009） |
| 3.2 | 检验设施设备【否决项】 | - 检验环境 - 检验仪器 | 12)有独立的检验室具备具有附表3、附表4规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验设备，各功能室如天平室、高温室、分析室等布局合理，仪器并运行正常。 - 检验仪器设备性能、精准度是否满足检验要求，并在计量有效期内，满足相应产品标准的检验要求。 | 1、对照化肥产品实施细则中表3-2进行检查。 2、核对必备检测仪器的 检定/校准证书。 |
| 4 | 技术文件 |  |  |  |
| 4.1 | 技术工艺文件 | 1）工艺文件、作业指导书、工艺规程、操作手册等 2）收集的产品标准 | - 是否具备生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件，工艺文件是否正确、完整、统一，工艺参数是否明确。 - 是否收集与产品相关标准文件。 | - 检查相关技术文件的 完整性和准确性； 2、检查收集的标准的完整性。 |
| 4.2 | 检验文件 | - 产品检验报告 - 检验作业指导书 | - 企业申请时提交的合格的型式试验报告和合格的产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准，且在有效期内；检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目； - 检验作业指导书是否与产品标准相一致或高于产品标准要求。 | 1、查看产品检验报告原件，新取证企业核对型式检验报告或委托检验报告中检验项目是否覆盖细则 附件1的规定的检验项目。 2、检查进货检验、过程 检验及出厂检验规程；内容是否包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验结果判定及处理等内容。 |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |
| 5.1 | 生产记录 | 关键工序、质量控制点的生产工艺记录 | 18）是否按照各制度文件、工艺文件要求进行记录，记录是否完整，与文件要求一致。 19）是否对配料计量、干燥、造粒等关键工序生产过程进行如实的记录。 | 对照工艺卡等技术文件现场检查关键工序的生产记录表。 |
| 5.2 | 进货检验 | - 原辅料供方资料 - 采购文件 - 进货检验记录 | 20）采购原材料是否按规定进行检 验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。是否制定了原材料评价规定。不得使用未经证实安全性的工业废弃物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防结块剂等作为复肥生产原料。 21）企业应按规定对采购的原辅材料进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 | 对照进货检验规程检查进货检验记录是否完整准确。 |
| 5.3 | 出厂检验【否决项】 | 出厂检验原始记录和检验报告 | 22）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | 对照成品检验规程检查出厂检验记录是否完整准确。 |
| 5.4 | 不合格品控制 | 不合格品控制规程和记录 | 23）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。 | 现场调取不合格品控制程序及处置记录。 |
| 6 | 标识标注 |  |  |  |
| 6.1 | 标识标志 | 产品说明说或产品标签 | 24）产品是否具有合格证、产品说明书或产品标签，标识内容是否齐全，并符合相关法律法规及标准的要求。 | 1、对照生产许可证检查生产许可证标志和编号、企业名称、生产地址等信息是否完整准确； 2、对照企业明示产品执行标准中包装标识和标签条款中的要求进行检查。 3、上缝口应折边（卷边）缝合，当多层袋内衬聚乙烯薄膜袋采用热合扎口或封口时外袋可不折边（卷边）（GB 8569-2009） |

附件1

1、化肥产品生产许可证实施细则（一）（复肥产品部分）

2、化肥产品生产许可证实施细则（二）（磷肥产品部分）

下载地址：http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/201902/t20190225_291274.html

附件2

表1 企业生产复肥产品应具备的生产设备

| 序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥料 | 1、配料计量设备 | 1、造粒设备：采用圆盘造粒工艺的，圆盘直径≥3米或者配备两个直径≥2.8米的圆盘；采用转鼓造粒工艺的，转鼓造粒机直径≥1.5米。采用挤压造粒工艺的，挤压造粒机产品说明书中规定的产能≥5万吨/年或同一条生产线不同挤压机混合后总和产能≥5万吨/年；采用高塔造粒工艺的，高塔直径≥9米。 2、干燥设备：干燥机至少一台，直径≥1.5米，长度≥15米。 3、冷却设备(包装前物料温度≤50 ℃):冷却机至少一台，直径≥1.2米，长度≥12米。 |
|  |  | 2、混合设备或化学合成设备 |  |
|  |  | 3、造粒设备 |  |
|  |  | 4、干燥设备 |  |
|  |  | 5、冷却设备 |  |
|  |  | 6、干燥机进出口风温度测定仪 |  |
|  |  | 7、成品筛分设备 |  |
|  |  | 8、成品包装设备 |  |
|  |  | 9、成品包装计量设备 |  |
|  |  | 10、从配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线 |  |
|  |  | 11、气体除尘净化回收设备 |  |
|  |  | 12、排风设备 |  |
| 2 | 掺混肥料 | 1、筛分设备 | 自动配料计量设备：必须是自动配料装置（有自动控制系统），配料口≥3个。 |
|  |  | 2、自动配料计量设备 |  |
|  |  | 3、混合设备 |  |
|  |  | 4、成品包装设备 |  |
|  |  | 5、成品包装计量设备 |  |
|  |  | 6、从自动配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线 |  |
| 3 | 有机-无机复混肥料 | 1、原料粉碎设备 | 1、造粒设备：采用圆盘造粒工艺的，圆盘直径≥2.8米；采用转鼓造粒工艺的，转鼓造粒机直径≥1.2米；采用挤压造粒工艺的，挤压造粒机产品说明书中规定的产能≥2万吨/年或同一条生产线不同挤压机混合后总和产能≥2万吨/年。 2、干燥设备：干燥机至少一台，直径≥1.2米，长度≥12米。 3、冷却设备（包装前物料温度≤50℃）：冷却机至少一台，直径≥1.0米，长度≥10米。 4、无害化处理设备设施为自产有机质原料需要进行无害化处理时适用。 |
|  |  | 2、配料计量设备 |  |
|  |  | 3、混合设备 |  |
|  |  | 4、造粒设备 |  |
|  |  | 5、干燥设备 |  |
|  |  | 6、冷却设备 |  |
|  |  | 7、干燥机进出口风温度测定仪 |  |
|  |  | 8、成品筛分设备 |  |
|  |  | 9、成品包装设备 |  |
|  |  | 10、成品包装计量设备 |  |
|  |  | 11、从配料计量到产品包装形成连续的机械化生产线 |  |
|  |  | 12、气体除尘净化回收设备 |  |
|  |  | 13、排风设备 |  |
|  |  | 14、无害化处理设备设施 |  |

注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2、以上为典型工艺应必备的生产设备，对采用非典型生产工艺的企业，审查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

3.无干燥工序的复合肥料和有机-无机复混肥料生产工艺，生产设备中干燥设备、冷却设备和干燥机进出口风温度测定仪不作要求。

4.同一条生产线、同一套检测仪器仅限于一家企业的生产许可证申请。同一企业的复合肥料、掺混肥料申请单元可以共用混合设备、成品包装设备等。

5.企业生产具有缓控释功能的复合肥料还应具备缓释剂配制和喷涂设备。

附件3

表2   企业生产磷肥产品应具备的生产设备

| 序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | 1、原料破碎、研磨设备 | 1. 矿浆泵仅限于湿法工艺流程要求，干法工艺企业中自产矿粉的必须有烘干机。干法工艺流程还需混酸设备； 2.造粒设备、干燥设备、成品筛分设备为颗粒过磷酸钙生产企业所必备；若粒状过磷酸钙生产企业的原料为成品粉状过磷酸钙，生产设备和工艺装备只有成品包装设备、成品包装计量设备、造粒设备、干燥设备、成品筛分设备为必备； 3.若企业所用原料为磷矿粉，原料破碎、研磨设备可不作审查内容，但需查近半年进货台账（新建不满半年的企业查所有进货台账）。 |
|  |  | 2、硫酸、矿粉（浆）计量设备 |  |
|  |  | 3、混合设备（配酸设备、酸矿混合器） |  |
|  |  | 4、化成设备 |  |
|  |  | 5、硫酸贮槽 |  |
|  |  | 6、成品包装设备 |  |
|  |  | 7、成品包装计量设备 |  |
|  |  | 8、造粒设备 |  |
|  |  | 9、干燥设备 |  |
|  |  | 10、成品筛分设备 |  |
|  |  | 11、氟回收或处理设备 |  |
|  |  | 12、矿浆泵 |  |
| 序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 |
| 2 | 钙镁磷肥、钙镁磷钾肥 | 1、配料计量设备 | / |
|  |  | 2、高炉上料设备 |  |
|  |  | 3、热风炉 |  |
|  |  | 4、高炉 |  |
|  |  | 5、高炉气净化除尘设备 |  |
|  |  | 6、风机（热风机和鼓风机） |  |
|  |  | 7、氟回收或处理设备 |  |
|  |  | 8、烘干磨细设备 |  |
|  |  | 9、成品包装设备 |  |
|  |  | 10、成品包装计量设备 |  |
| 3 | 肥料级磷酸氢钙 | 1、燃烧炉 | / |
|  |  | 2、干燥机 |  |
|  |  | 3、干燥机进出口风温测定仪 |  |
|  |  | 4、鼓、引风机 |  |
|  |  | 5、气固分离设备 |  |
|  |  | 6、含尘气体净化回收设备 |  |
|  |  | 7、成品包装设备 |  |
|  |  | 8、成品包装计量设备 |  |

注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2、以上为典型工艺应必备的生产设备，对采用非典型生产工艺的企业，审查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

附件4

表3企业生产复肥产品应具备的检验设备

| 序号 | 产品 单元 | 检验 项目 | 依据标准及条款 | 检验设备 | 精度或测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合 肥料 | 总氮 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.2 | 消化仪器 | 1000mL圆底蒸馏烧瓶（与蒸馏仪器配套）和梨形玻璃漏斗 |
|  |  |  |  | 蒸馏仪器 | / |
|  |  |  |  | 防爆沸装置 | / |
|  |  |  |  | 消化加热装置 | / |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  |  |  | 蒸馏加热装置 | / |
|  |  |  |  | 滴定管 | 50mL |
|  |  | 有效磷 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.3 | 电热恒温干燥箱 | 180℃±2℃ |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 60℃±2℃ |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 氧化钾 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.4 | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 120℃±5℃ |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 水分 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.5 | 电热恒温真空干燥箱（真空烘箱） | 50℃±2℃，真空度可控制在6.4×104pa～7.1×104pa |
|  |  |  |  | 带磨口塞称量瓶 | 直径50mm，高度30mm |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 粒度 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.6 | 试验筛 | 孔径为1.00mm、4.75mm或3.35mm、5.60mm |
|  |  |  |  | 天平 | 感量为0.5g |
|  |  | 氯离子 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.7 | 滴定管 | 50mL |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 缩二脲 | GB/T 15063-2009 复混肥料(复合肥料) 5.8 | 电热恒温干燥箱 | 105℃±2℃ |
|  |  |  |  | 超声波清洗器 | / |
|  |  |  |  | 恒温水浴 | 30℃±5℃ |
|  |  |  |  | 分光光度计 | / |
| 2 | 掺混 肥料 | 总氮 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.2 | 消化仪器 | 1000mL圆底蒸馏烧瓶（与蒸馏仪器配套）和梨形玻璃漏斗 |
|  |  |  |  | 蒸馏仪器 | / |
|  |  |  |  | 防爆沸装置 | / |
|  |  |  |  | 消化加热装置 | / |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  |  |  | 蒸馏加热装置 | / |
|  |  |  |  | 滴定管 | 50mL |
|  |  | 有效磷 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.3 | 电热恒温干燥箱 | 180℃±2℃ |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 60℃±2℃ |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 氧化钾 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.4 | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 120℃±5℃ |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 水分 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.5 | 电热恒温真空干燥箱（真空烘箱） | 50℃±2℃，真空度可控制在6.4×104pa～7.1×104pa |
|  |  |  |  | 带磨口塞称量瓶 | 直径50mm，高度30mm |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 粒度 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.6 | 试验筛 | 孔径为1.00mm、4.75mm或3.35mm、5.60mm |
|  |  |  |  | 天平 | 感量为0.5g |
|  |  | 氯离子 | GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥) 5.7 | 滴定管 | 50mL |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
| 3 | 有机-无机复混肥料 | 总氮 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.4 | 消化仪器 | 1000mL圆底蒸馏烧瓶 （与蒸馏仪器配套）和梨形玻璃漏斗 |
|  |  |  |  | 蒸馏仪器 | / |
|  |  |  |  | 防爆沸装置 |  |
|  |  |  |  | 消化加热装置 | / |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  |  |  | 蒸馏加热装置 | / |
|  |  |  |  | 滴定管 | 50mL |
|  |  | 有效磷 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.5 | 电热恒温干燥箱 | 180℃±2℃ |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 60℃±2℃ |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 氧化钾 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.6 | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 120℃±5℃ |
|  |  | 水分 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.3 | 电热恒温真空干燥箱（真空烘箱） | 50℃±2℃，真空度可控制在6.4×104pa～7.1×104pa |
|  |  |  |  | 带磨口塞称量瓶 | 直径50mm，高度30mm |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 粒度 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.8 | 试验筛 | 孔径为1.00mm、4.75mm 或3.35mm、5.60mm |
|  |  |  |  | 天平 | 感量为0.5g |
|  |  | 有机质 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.7 | 水浴锅 | / |
|  |  |  |  | 滴定管 | 50mL |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |
|  |  | 酸碱度 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.9 | pH酸度计 | 灵敏度为0.01pH单位 |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.01g |
|  |  | 氯离子 | GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料 5.12 | 滴定管 | 50mL |
|  |  |  |  | 分析天平 | 精度0.1mg |

注：1.本表为企业必备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2.水分测定也可使用卡尔·费休法，所需检测仪器可由卡尔·费休法规定的仪器替代真空烘箱法所需仪器设备。

3．企业如果使用氮、磷、钾自动分析仪法对肥料中氮、磷、钾含量进行测定，氮、磷、钾检测检测仪器可由氮、磷、钾自动分析仪替换。

4.当企业生产具有缓控释功能复肥、硝基复肥、腐植酸复肥、海藻酸复肥时还应按照相应标准要求具备相应检验仪器设备。

5.当复合肥料生产企业生产时不以尿素为原材料，检验设备可不需要分光光度计和超声波清洗器。

6.型式检验项目可进行委托检验，如企业和具备相关资质的检验机构签订了委托检验协议，型式检验项目所需仪器可不做要求。

附件5

表4企业生产磷肥产品应具备的检验设备

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备 | 精度或测量范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | 有效磷（以P2O5计）、水溶性磷（以P2O5计）的质量分数、游离酸（以P2O5计）的质量分数、游离水的质量分数、粒度的质量分数 | GB/T 20413-2017过磷酸钙 | 分析天平 | 万分之一 | -- |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 180±2℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 60±1℃ |  |
|  |  |  |  | 真空抽滤装置 | / |  |
|  |  |  |  | 碱式滴定管 | 10ml或25ml |  |
|  |  |  |  | 酸度计 | ±0.01pH |  |
|  |  |  |  | 磁力搅拌器 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃干燥器 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号 |  |
|  |  |  |  | 通风橱 | / |  |
|  |  |  |  | 取样器 | / |  |
|  |  |  |  | 试验筛(仅粒状产品需要) | 孔径为1.00mm、4.75mm或3.35mm、5.60mm |  |
|  |  |  |  | 样品粉碎机或研磨装置 | / |  |
|  |  |  |  | 恒温干燥箱 | 100±2℃ |  |
|  |  |  |  | 天平 | 感量0.5g |  |
|  | 过磷酸钙 | 硫（以S计）的质量分数 （型式检验） | GB/T 19203-2003 复混肥料中钙、镁、硫的测定中3.5或NY/T 1117-2010水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定中5.2 | 分析天平 | 万分之一 | 可允许企业委托检验 |
|  |  |  |  | 干燥箱 | 120±2℃或（和）180±2℃ |  |
|  |  |  |  | 箱式电阻炉 | 800±50℃ |  |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号，容积30mL |  |
|  |  |  |  | 水平往复式振荡器或具有相同功效的振荡装置 | / |  |
|  |  |  |  | 等离子体发射光谱仪 | / |  |
|  |  | 三氯乙醛的质量分数（型式检验） | GB/T 31266-2014 过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定 | 分析天平 | 万分之一 | 可允许企业委托检验 |
|  |  |  |  | 振荡器 | / |  |
|  |  |  |  | 针头过滤器 | 备孔径0.45μm 有机相滤膜 |  |
|  |  |  |  | 气相色谱仪 | 带微电子捕获 检测器 |  |
|  |  |  |  | 微量移液器 | 20μL~200μL，100μL~1000μL |  |
|  |  | 挥发性有机物（型式检验） | GB/T 20413-2017 过磷酸钙 | 天平 | 百分之一 | 可允许企业委托检验 |
|  |  |  |  | 顶空进样器 | / |  |
|  |  |  |  | 气相色谱-质谱仪 | / |  |
|  |  | 砷、镉、铅、铬、汞（型式检验） | GB/T 23349肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标 | 分析天平 | 万分之一 | 可允许企业委托检验 |
|  |  |  |  | 定砷仪 | / |  |
|  |  |  |  | 分光光度计 | 带有光程为1cm吸收池 |  |
|  |  |  |  | 原子吸收分光光度计 | / |  |
| 2 | 钙镁磷肥 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数、水分的质量分数、细度 | GB/T 20412-2006钙镁磷肥 | 分析天平 | 万分之一 | -- |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 180±2℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 28℃～30℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温干燥箱 | 130±2℃ |  |
|  |  |  |  | 真空抽滤装置 | / |  |
|  |  |  |  | 试验筛 | 孔径为0.25mm |  |
|  |  |  |  | 玻璃干燥器 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号 |  |
|  |  |  |  | 电动振筛机 | / |  |
|  |  |  |  | 通风橱 | / |  |
|  |  |  |  | 取样器 | / |  |
|  |  |  |  | 天平 | 感量0.5g |  |
| 3 | 钙镁磷钾肥 | 总养分（P2O5+K2O）含量 、有效钾（K2O）含量、水分、细度 | HG/T 2598-1994钙镁磷钾肥 | 分析天平 | 万分之一 | -- |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 180±2℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温水浴振荡器 | 28℃～30℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温干燥箱 | 130±2℃ |  |
|  |  |  |  | 真空抽滤装置 | / |  |
|  |  |  |  | 试验筛 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃干燥器 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号 |  |
|  |  |  |  | 电动振筛机 | / |  |
|  |  |  |  | 通风橱 | / |  |
|  |  |  |  | 取样器 | / |  |
|  |  |  |  | 天平 | 感量0.5g |  |
| 4 | 肥料级磷酸氢钙 | 有效五氧化二磷（P2O5）含量、游离水分含量、pH值 | HG/T 3275-1999肥料级磷酸氢钙 | 分析天平 | 万分之一 | -- |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 180±2℃ |  |
|  |  |  |  | 恒温振荡器或恒温水浴 | 65±1℃ |  |
|  |  |  |  | 真空抽滤装置 | / |  |
|  |  |  |  | 电热恒温真空 干燥箱或卡式 水分测定仪 （校准合格） | （50±2）℃ |  |
|  |  |  |  | 玻璃干燥器 | / |  |
|  |  |  |  | 玻璃坩埚式滤器 | 4号 |  |
|  |  |  |  | 酸度计 | 灵敏度0.01pH单位 |  |
|  |  |  |  | 通风橱 | / |  |
|  |  |  |  | 取样器 | / |  |
|  |  |  |  | 托盘天平 | 分度值为0.1g |  |

注：1、本表为企业必备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2、型式检验项目可进行委托检验，如企业和具备相应资质的检验机构签订了委托检验协议，型式检验项目所需仪器可不做要求。