工业产品生产许可证获证企业现场检查作业指导书

（纸包产品）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照信息 |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 营业执照原件 | 1）营业执照是否在有效期内； 2）营业执照住所、生产地址与生产许可证是否一致； 3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 | 1、检查文件资料： （1）营业执照原件； （2）工业产品生产许可证原件。 2、检查企业所在地的门牌号信息。 |
| 1.2 | 生产许可证 | 生产许可证原件（正本、副本、明细本） | 4）生产许可证是否在有效期内； 5）企业生产的产品是否在许可证书范围内，生产产品信息（产品单元、产品品种）与生产许可证是否一致； 6）企业生产的产品是否在许可范围内，企业名称、住所、生产条件与取证时是否一致。 |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 | 相关主要技术人员能力 | 7）是否熟悉所申请的产品相关标准；是否具有相关产品专业技术知识。 | 1、对照工艺卡等文件检查关键岗位工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定； 2、现场检查检验人员是否能按照检验规程要求进行检验操作。 |
| 2.2 | 关键工序操作人员 | 关键岗位人员操作能力 | 8）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，操作人员是否能熟练操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 |  |
| 2.3 | 检验人员 | 检验人员试验操作能力、检验数据分析、结论判定能力 | 9）检验人员是否熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格，是否能够熟练操作检验，并作出准确判断。 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |
| 3.1 | 生产设施设备【否决项】 | - 厂区环境 - 厂房条件 - 生产车间布局 - 生产设施 - 生产设备 | 10）厂区：企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，生活区、厕所是否与生产区相互隔离且不对生产区造成污染。 11）厂房：是否按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，厂房面积是否与生产能力相匹配。 12）车间或生产场地应是否清洁卫生，车间是否有防蝇、防鼠、防虫、通风、防尘等措施。 13）墙壁、地面表面是否平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁；对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚是否易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。 14）是否按需建立人员通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，是否在车间入口处设置更衣室，是否按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施，是否在生产车间入口处设置洗手、消毒、除尘设施。 15）车间布局是否合理，同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身的卫生性能。 16）库房是否整洁卫生，地面平整，存放的物品是否离地、离墙及做好防护，避免在贮存或搬运过程中出现污染、损伤等。原辅料是否分类存放并明确标识。油墨、清洗剂等有毒有害物品是否单独存放、标识明确。 17）生产设施设备：企业是否具有细则规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 | 对照食品用纸包装、容器等制品实施细则中表2-1和GB 31603进行检查。 |
| 3.2 | 检验设施设备【否决项】 | - 检验场所 - 检验设备 - 检验设备性能、精度 - 委托检验 | 18）企业是否具备相应检验场所及设施,检验环境是否满足出厂检验的要求。 19）企业是否具有表2或表3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，并运行正常。 20）检验仪器设备性能、精准度是否满足相应产品标准的检验要求，定期检定/校准。 21）如有委托检验的，应委托有资质的第三方机构进行检验，委托检验协议应在生产许可有效期内。 | 1、现场查看企业检验室，查看温湿度表及冷暖空调（需符合标准要求）。 2、对照食品用纸包装、容器等制品实施细则中表2-2A、表2-2B和产品执行标准进行检查。 3、核对必备检测仪器的检定/校准证书。 4、如有委托检验的，查看委托检验协议。 |
| 4 | 技术文件 |  |  |  |
| 4.1 | 技术工艺文件 | 1）工艺流程图（关键环节）等文件； 2）工艺文件、作业指导书、工艺规程、操作手册等； 3）收集的产品标准。 | 22）是否具备符合企业生产实际的工艺流程图，并标明了关键控制点及控制因素； 23）工艺文件：是否具备生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件，工艺文件是否统一，工艺参数是否明确； 24）标准文件：是否有收集相关标准文件（产品所对应食品安全国家标准、法律法规、产品质量标准、相关规定等）。企业按现行有效标准组织生产。 | - 检查工艺流程图， 关注所标注的关键工序和质量控制点； - 检查相关技术工艺 文件、收集的标准的完整性。 |
| 4.2 | 检验文件 | 1）产品检验报告 2）检验作业指导书 | 25）产品检验报告是否为具有资质检验机构出具的1年内检验合格报告，产品检验报告应为型式检验报告、委托产品检验报告或省级及以上政府监督检验报告，其中型式检验报告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖细则规定的产品检验项目； 26）是否具备检验所需的各种规程、检验作业指导书等工艺文件，检验文件是否正确、完整、统一，检验项目是否明确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 1、查看产品检验报告原件，新取证企业核对型式检验报告或委托检验报告中检验项目 是否覆盖细则附表A.1、A.2的规定的检验项目。 2、查看检验规程及其内容的完整准确性。 |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |
| 5.1 | 关键工序记录 | 关键工序、质量控制点的生产工艺记录 | 27）记录文件：是否按照制度文件、工艺文件要求进行记录，记录是否完整，与文件要求一致。 28）是否对关键工序、质量控制点、特殊过程进行如实的记录。 | 对照工艺卡等技术文件现场检查关键工序的生产记录表。 |
| 5.2 | 进货检验 | - 原辅料供方资料 - 进货台账 - 采购合同和计划 - 进货检验记录 | 29）原辅材料是否具备合格检验证明或报告，是否为食品用原辅材料，其中直接与食品接触的原料应符合食品安全国家标准GB 4806.8的要求。【否决项】 30）是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购文件，并按规定对原辅材料进行来料验收，保存完整记录。 31）企业是否制定原辅材料使用台帐，原材料不得使用回收料、工业原料及受污染的原料。【否决项】 | - 检查文件资料： (1)原辅材料卫生报告 (2)原辅料使用台账 (3)采购合同、采购计划等 (4)原辅材料进货验证记录 2、现场检查企业原辅料仓库 |
| 5.3 | 出厂检验【否决项】 | 出厂检验原始记录和检验报告 | 32）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | 对照成品检验规程检查出厂检验记录是否完整准确。 |
| 5.4 | 不合格品控制 | 不合格品控制规程和记录 | 33）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行，并如实记录不合格品处置情况。 | 现场调取不合格品控制程序及处置记录。 |
| 6 | 标识标注 |  |  |  |
| 6.1 | 标识标志 | 产品说明说或产品标签 | 34）产品是否具有合格证、产品说明书或产品标签是否符合法律法规、GB 4806.1第8点以及产品执行标准的要求，标识内容是否齐全。 | 1、对照生产许可证检查生产许可证标志和编号、企业名称、生产地址等信息是否完整准确； 2、对照企业明示产品执行标准中包装标识和标签条款中的要求进行检查。 |

附件1

食品相关产品生产许可实施细则（二）食品用纸包装、容器等制品部分

下载地址：http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/201902/t20190225_291274.html

附件2

表1 食品用纸包装、容器等制品应具备的关键生产设备及对应的生产工艺

| 序号 | 工艺名称 |  | 所需设备及涉及产品举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维原料准备 | 打浆 | 打浆设备（非热封型茶叶滤纸、食品包装纸等） |
| 2 | 调料 | 调料 | ---（食品包装用羊皮纸、半透明纸等） |
| 3 | 纸页成型（抄纸） | 上网成型 | 抄纸机（食品包装纸、鸡皮纸、热封型茶叶滤纸等） |
| 4 |  | 压榨 |  |
| 5 |  | 干燥 |  |
| 6 |  | 卷取 |  |
| 7 | 纸页成型（涂布） | 涂布 | 涂布机（非热封型茶叶滤纸等） |
| 8 | 纸页成型（超压） | 超压 | 压光机（食品包装用羊皮纸等） |
| 9 | 纸页成型（复卷分切） | 复卷分切 | 复卷分切机（食品包装纸等） |
| 10 | 羊皮纸成型 | 羊皮化 | 加工纸机（食品包装用羊皮纸） |
| 11 |  | 脱酸 |  |
| 12 |  | 中和 |  |
| 13 | 真空镀铝纸成型 | 真空镀铝 | 真空镀铝设备（真空镀铝纸） |
| 14 | 烘焙纸成型 | 浸渍、涂布 | 浸渍或涂布设备（硅油纸、防油纸等） |
| 15 | 淋膜 |  | 淋膜设备（淋膜纸、淋膜纸板等） |
| 16 | 涂蜡 |  | 涂蜡设备（涂蜡纸等） |
| 17 | 印刷 |  | 印刷机（食品包装纸、盒、纸袋等） |
| 18 | 卷管 |  | 卷管切割设备（纸罐、圆柱形复合罐） |
| 19 | 模切 |  | 模切机（纸杯、纸餐具等） |
| 20 | 压楞 |  | 瓦楞机（瓦楞纸盒、瓦楞纸杯等） |
| 21 | 复合 |  | 复合机（多层结构的粘合或热合等） |
| 22 | 真空过滤成型 |  | 成型设备（纸浆模塑餐具） |
| 23 | 覆膜 |  | 覆膜机（食品包装纸、淋膜纸餐具等） |
| 24 | 分切 |  | 分切机（纸袋等） |
| 25 | 成型 |  | 成型机（纸杯、纸盒、纸托等） |
| 注：（1）若企业生产设备与本表不同，应说明现有生产设备能够满足生产要求，同时提交生产设备说明书复印件。 - 对购置半成品加工制成品的企业（具备本表中一个及以上工艺，仅印刷工艺除外），应具备相应工艺规定的生产设备。 （3）企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。 |  |  |  |

附件3

表2 食品用纸包装产品生产企业应具备的检验设备

| 序号 | 产品品种 | 检验设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非热封型茶叶滤纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.紫外分析仪 5.滤速仪（±0.5s） 6.电动筛分机 |
| 2 | 热封型茶叶滤纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.反射光度计（精度±0.1%） 5.紫外分析仪 6.滤速仪（±0.5s） 7.电动筛分机 8.热封机 |
| 3 | 鸡皮纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.耐破度仪（±3%） 3.耐折度仪 4.可勃吸收性试验仪 5.紫外分析仪 |
| 4 | 食品包装用羊皮纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.尘埃度测定器、标准尘埃图片 5.耐破度仪 6.耐折度仪 7.紫外分析仪 |
| 5 | 半透明纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.耐破度仪（±3%） 4.撕裂度仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 6.反射光度计（精度±0.1%） 7.紫外分析仪 |
| 6 | 纸杯原纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.挺度仪 5.耐折度试验仪 6.紫外分析仪 7.反射光度计（精度±0.1%） 8.尘埃度测定器、标准尘埃图片 9.可勃吸收性试验仪 10.平滑度仪 |
| 7 | 餐盒原纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.挺度仪 4.耐折度试验仪 5.紫外分析仪 6.反射光度计（精度±0.1%） 7.尘埃度测定器、标准尘埃图片 8.可勃吸收性试验仪 |
| 8 | 真空镀铝纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.反射光度计（精度±0.1%） 4.紫外分析仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 |
| 9 | 铝箔衬纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.反射光度计（精度±0.1%） 4.紫外分析仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 |
| 10 | 咖啡袋滤纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.紫外分析仪 5.滤速仪（±0.5s） |
| 11 | 食品包装纸 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.抗张强度试验仪（±1%） 4.撕裂度仪 5.紫外分析仪 6.耐破度仪（±3%）（仅适用于普通食品包装纸） 7.尘埃度测定器、标准尘埃图片 |
| 12 | 食品包装用淋膜纸和纸板 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.紫外分析仪 4.直尺 (精度1mm) |
| 13 | 精细过滤纸板 | 1.紫外分析仪 2.耐破度仪（±3%） 3.滤速仪（±0.5s） |
| 14 | 支撑过滤纸板 | 1.紫外分析仪 2.耐破度仪（±3%） 3.滤速仪（±0.5s） |
| 15 | 固体食品包装用纸板 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g/0.001g） 3. 紫外分析仪 4.挺度仪5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 |
| 16 | 液体食品包装用纸板 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g/0.001g） 3. 紫外分析仪 4.挺度仪5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 |
| 17 | 特定食品包装用纸和纸板 | 1. 定量取样器（±1.0%） 2. 天平（精度0.01g/0.001g） 3. 紫外分析仪 |

注：对购买半成品加工制成品的企业，应具备相应的检验设备。

表3 食品纸容器产品生产企业应具备的检验设备

| 序号 | 产品品种 |  | 检验设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸袋 | 纸质袋 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g/0.001g） 3.紫外分析仪 4.直尺 (精度1mm) |
|  |  | 淋膜纸袋 | 1.紫外分析仪 2.直尺 (精度1mm) |
|  |  | 涂蜡纸袋 |  |
| 2 | 纸罐 | 纸板类罐 | 1.卡尺 (精度0.02mm)2.紫外分析仪 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 1.卡尺 (精度0.02mm) |
| 3 | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 1.量筒或天平（精度0.01g） 2.规格量具(精度0.02mm) 3紫外分析仪 |
|  |  | 涂蜡纸杯 | 1.量筒或天平（精度0.01g） 2.规格量具(精度0.02mm) 3.紫外分析仪 |
| 4 | 纸餐具 | 纸板餐具 | 1.定量取样器（±1.0%） 2.天平（精度0.01g） 3.紫外分析仪 |
|  |  | 淋膜纸餐具 | 1.量筒 2.直尺 (精度1mm) 3.紫外分析仪 4.恒温烘箱（±1℃） |
|  |  | 纸浆模塑餐具 |  |
| 5 | 纸盒 | 纸板盒 | 1.紫外分析仪 2.直尺 (精度1mm) |
|  |  | 淋膜纸盒 | 1.紫外分析仪 2.直尺（精度1mm） |
| 6 | 特定食品用纸容器 |  | 1.紫外分析仪 |